浙江大学

物 理 实 验 报 告

实验名称：________热敏电阻温度特性____________

指导教师：___________王      鲲_______________

班 级 号：____         图灵2102        ______

专业：________计算机科学与技术__________

班级：            图灵2102

姓名：_________秦嘉俊___________

学号：_______3210106182________

实验日期:_12_月_21_日   星期__三_上/下午

预习部分  认真书写

【实验目的】 （1）了解热敏电阻的电阻-温度特性及测温原理。 （2）惠斯登电桥原理及使用方法。 （3）学习作图法进行数据处理。

【实验原理】（电学、光学画出原理图） - 热敏电阻温度特性 热敏电阻是一种传感器电阻，按照温度系数温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器（PIC）和负温度系数热敏电阻器（NIC）。正温度系数热敏电阻器（PIC）在温度越高时电阻值越大，负温度系数热敏电阻器（NIC）在温度越高时电阻值越低。热敏电阻的电阻值随着温度的变化而改变，通过电阻的变化，电阻两端的电压就会变化，所以可以用来制作感知温度变化的传感器。 - 半导体热敏电阻 半导体热敏电阻的基本特性是它的温度特性。这种特性与半导体材料的导电机制密切相关。对于负温度系数热敏电阻，由于半导体中的载流子数目随温度升高而按照指数规律迅速增加。温度越高，载流子数目越多，导电能力越强，电阻率越小。因此负温度系数热敏电阻随着温度升高，电阻按照指数规律迅速减小。 在一定温度范围内，半导体热敏电阻和绝对温度（）之间的关系可用下式表示： 其中常数不仅与半导体材料的性质而且与它的尺寸均有关系，而常数仅与材料性质有关，和两常数可以用实验方法求出。 利用多个和的组合测量值，通过作图的方法（或者回归法）来确定常数、，为此，将式两边取对数可变成直线方程： 或写成 式中，，，，然后取、分别为横、纵坐标，对不同的温度（）测的对应的值，经过变换后作曲线，它应当是一条截距为、斜率为的直线。由直线截距得到，根据斜率求出，确定了半导体材料的常数和后，便可计算负温度系数热敏电阻的电阻温度系数ɑ，热敏电阻在不同温度时的电阻值，可用惠斯顿电桥测得。 - 惠斯登电桥电路图 待测电阻=比率×比较电阻 电桥灵敏度： 自组式电桥电路图

预习部分  认真书写

【实验内容】（重点说明） - 用箱式电桥研究热敏电阻温度特性 - 使用内接电源和内接检流计,按照实验电路图连线。 - 线路连接好以后，检流计调零。 - 调节直流电桥平衡。 - 测量并计算出室温时待测热敏电阻值Rx，微调电路中的电阻箱，测量并根据电桥灵敏度公式:S=△n/(△Rx/Rx)或S=△n/(△R0/R0)，计算出室温时直流电桥的电桥灵敏度。 - 调节适当的自耦调压器输出电压值，使烧杯中的水温从20°C升高到85°C以上，每隔5°C测量一次热敏电阻值Rt；再将自耦调压器输出电压值调为0V，使水慢慢冷却，降温过程中每隔5°C测量一次热敏电阻值Rt，最终求取升降温的平均电阻值，并作出热敏电阻阻值与温度对应关系曲线。 - 根据测量结果，利用公式分别求取温度T趋于无穷时的热敏电阻阻值R∞、热敏电阻的材料常数B以及50°C时的电阻温度系数α。 - 用自组式电桥研究热敏电阻温度特性 - 按实验电路图正确连线。 - 线路连接好以后，检流计调零。 - 调节直流电桥平衡。 - 测量并计算出室温时待测热敏电阻值Rx，微调电路中的电阻箱，测量并根据电桥灵敏度公式:S=△n/(△Rx/Rx)或S=△n/(△R0/R0)，计算出室温时直流电桥的电桥灵敏度。 - 选择合适的自耦调压器输出电压值，使烧杯中的水温从20°C升高到85°C以上，每隔5°C测量一次热敏电阻阻值；再将自耦调压器输出电压值调为0V，在水温的从85°C下降到室温的过程中，每隔5°C测量一次热敏电阻阻值，最终求取升降温的平均电阻值，并作出热敏电阻阻值与温度对应关系曲线。 (6)根据测量结果，求取温度T趋于无穷时的热敏电阻阻值R∞、热敏电阻的材料常数B以及50°C时的电阻温度系数α。

【实验器材及注意事项】 - 实验器材 自耦调压器、待测热敏电阻和温度计、直流单臂电桥、电压源、滑线变阻器（2个）、四线电阻箱（3个）、检流计、单刀开关。 - 注意事项 - 用自耦调压器输出电压值时，刚开始不要输出太高，要缓慢增加输出。 - 计算公式中的T为绝对温度，非测量的摄氏度，要注意换算。 - 测量电桥灵敏度时，指针偏转格数不要太大，1-2格即可。 - 实验报告中要有实验操作和数据截图，计算结果要注意有效数字，作（lnRT - 1/T）曲线图要规范。

数据结果  不得涂改

【实验数据与结果】 - 箱式电桥 表一 箱式电桥探究热敏电阻特性. 序号; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. 摄氏度/℃; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85. T; 293.15; 298.15; 303.15; 308.15; 313.15; 318.15; 323.15; 328.15; 333.15; 338.15; 343.15; 348.15; 353.15; 358.15. RT; 4300; 3530; 2880; 2310; 1910; 1570; 1320; 1100; 925; 792; 675; 575; 500; 425. lnRT; 8.36637; 8.169053; 7.965546; 7.745003; 7.554859; 7.358831; 7.185387; 7.003065; 6.829794; 6.674561; 6.514713; 6.35437; 6.214608; 6.052089. 1/T; 0.003411; 0.003354; 0.003299; 0.003245; 0.003193; 0.003143; 0.003095; 0.003047; 0.003002; 0.002957; 0.002914; 0.002872; 0.002832; 0.002792. - 自组式电桥 表二 箱式电桥探究热敏电阻特性. 序号; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. 摄氏度/℃; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85. T; 293.15; 298.15; 303.15; 308.15; 313.15; 318.15; 323.15; 328.15; 333.15; 338.15; 343.15; 348.15; 353.15; 358.15. RT; 4720; 3700; 3000; 2480; 2045; 1695; 1414; 1175; 1000; 837; 712; 614; 525; 450. lnRT; 8.459564; 8.216088; 8.006368; 7.816014; 7.623153; 7.435438; 7.254178; 7.069023; 6.907755; 6.729824; 6.568078; 6.419995; 6.263398; 6.109248. 1/T; 0.003411; 0.003354; 0.003299; 0.003245; 0.003193; 0.003143; 0.003095; 0.003047; 0.003002; 0.002957; 0.002914; 0.002872; 0.002832; 0.002792.

分析合理  善于思考

【思考题】 - 本实验的误差主要来源是什么？ 电桥的灵敏度、温度计的不精确性、热敏电阻对温度变化的敏感性造成的系统误差。 由于温度变化过快引起的电阻读数误差。 - 利用半导体热敏电阻的温度特性，能否制作一只温度计？ 可以。

仔细读数  认真记录